Table des matières

1	Prérequis	2

2	Installation et création de la Database	4

3	Installation de l’interface	4

3.1	Installation de www	4

3.2	Installation de bin	5

4	Exécution de tâches	5

# Prérequis

Pour commencer l’installation voici la liste dont vous avez besoin :

- Fichier interface-utilisateur-domotique-zibase.zip téléchargeable à l’adresse : https://code.google.com/p/interface-utilisateur-domotique-zibase/source/browse/

- Avoir un éditeur de fichier, Notepad++ est très bien et gratuit.

- Avoir l’une des dernières versions du DSM (à ce jour la version 4.3)

- phpMyAdmin installé via le centre de paquets. (à ce jour la version 3.5.3)

- Activation du service Web station et MySQL en allant dans panneau de configuration/Service Web

- Activation des extensions PHP dans panneau de configuration/services web onglet Paramètres PHP cliquer sur « Sélectionner PHP extension » puis cocher les options comme indiqué :

- Créer un dossier partager ou se trouvera le répertoire bin, panneau de configuration/ dossier partagé/créer puis attribuer les droits de lecture et écriture aux personnes souhaitées:

- Avec un explorateur Windows, créer le répertoire « InterfaceZibase » dans \\DISKSTATION\Scripts\

- Installation et création de la Database

-Apres avoir installé phpMyAdmin, ouvrir ce logiciel en allant :

http://IPduNAS/phpMyAdmin

-Renseigner l’utilisateur qui doit être root ainsi que son mot de passe

-Créer une base de données que vous nommerez « zibase » via l’onglet Bases de données.

-Ouvrir la base de données par un clic.

-cliquer sur l’onglet Importer, parcourir le fichier sql/zibase.sql, laisser les options par défaut et exécuter :

-La database vient d’être créé, nous pouvons sortir de phpMyAdmin.

- Installation de l’interface

  - Installation de www

Avec un explorateur Windows copier le répertoire www dans \\votreNAS\web

Modifier avec un éditeur le fichier  \\ votreNAS \web\www\config\conf_zibase.php en fonction de vos paramètres.

  - Installation de bin

-Avec un explorateur Windows, copier le répertoire bin dans \\votreNAS\Scripts\InterfaceZibase\

-Modifier les lignes des fichiers .php où se trouve

include ("/var/www/config/conf_zibase.php");

include("/var/www/lib/zibase.php");

Par :

include("/volume1/web/www/config/conf_zibase.php");

include ("/volume1/web/www/lib/zibase.php");

# Exécution de tâches

Pour cela nous allons utiliser Crontab qui est nativement installé sur notre NAS :

- ouvrir une fenêtre DOS sur un PC.

- Faire => telnet IPdetonNAS

- Ensuite => DiskStation login: root

- password: motdepasseadministrateur

- éditer le fichier en faisant => vi /etc/crontab

- dans le cas où l’on souhaite exécuter le fichier \\votreNAS\Scripts\InterfaceZibase\temperature.php toutes les 5 minutes voici ce qu’il faut ajouter dans le fichier crontab sur une ligne :

*/5	*	*	*	*	root	/usr/bin/php  /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/temperature.php

- Il doit y avoir absolument des tabulations entre chaque champ jusqu'à /usr/bin/php

- Un peu de doc sur vi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi

- Un peu de doc sur le crontab : http://fr.wikipedia.org/wiki/Crontab

- Stop du service crontab:

/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh stop

- Redémarrer le service crontab:

/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh start

- Les étapes 10 et 11 doivent être exécutées à chaque modification du fichier crontab pour prendre en compte les modifications.

- Avant de sortir nous allons profiter de ce terminal pour modifier le fichier « user-setting.ini » pour corriger le problème d’affiche du bouton connexion (Valider) :

  - Editer le fichier => vi /usr/syno/etc/php/user-setting.ini

  - Modifier ou ajouter le paramètre "safe_mode_exec_dir" comme ci-dessous:

safe_mode_exec_dir =

  - Redémarrer le NAS

Il y a une autre méthode pour créer des tâches avec le synology c’est de passer par le panneau de configuration/ Planificateur de tâche/ créer script défini par l’utilisateur. Malheureusement, celui-ci ne peut lancer au mieux qu'une tâche par heure.

Voici un exemple qui exécutera le fichier temperature.php toutes les heures :

Puis :

Je n’ai pas testé cette méthode mais ça devrait fonctionner. Pour augmenter la fréquence on en parle ici :

http://www.nas-forum.com/forum/topic/36901-augmenter-la-frequence-du-planificateur-de-taches/?hl=planificateur

Mais ça reste de la bidouille.